作业四 六自由度串联工业机器人的振动

25S065010  吴俊达

- 六自由度串联工业机器人运控过程中振动产生原因

1. 机械结构原因：这是振动最根本的物理来源。

（1）结构刚度不足

首先，机器人的连杆和关节（特别是远端，如J5、J6轴）在高速运动或承载重物时，会像弹簧一样发生弹性变形。当运动停止或方向改变时，储存的势能会释放，引发衰减振荡，即我们看到的振动；其次，机器人关节普遍使用高精度减速机（如RV减速机、谐波减速机）。其扭转刚度是机器人刚度的关键。刚度不足或长期磨损后刚度下降，会直接导致末端抖动；再次，任何机械连接处的螺栓松动都会引入间隙和非线性，成为振动的源头。

（2）间隙与背隙

主要来自减速机、齿轮传动和轴承。当机器人改变运动方向时，由于背隙的存在，驱动侧的微小运动无法立即传递到负载侧，造成瞬间的“空程”，随后发生冲击和振动。

（3）固有频率（共振）

机器人作为一个复杂的柔性体，有其固有的振动频率。当运动轨迹的频率（例如，周期性启停、或通过特定路径）与机器人本体或其负载的某阶固有频率接近时，就会发生共振，导致振幅急剧放大，振动非常剧烈。

2. 驱动系统原因：

（1）伺服电机与伺服驱动器

伺服系统的三环控制（位置环、速度环、电流环）PID参数如果设置不当，可能导致不良后果。例如，如果增益过大，系统响应过快，会“冲过头”，产生高频振荡；而如果增益过小，系统响应迟缓，跟踪误差大，在停止时会产生低频的“爬行”或晃动。另外，转矩波动、驱动器（功放）噪声与干扰也可能引起振动。

3. 轨迹规划原因：这是需要着重分析的问题。

如果上位控制器生成的轨迹在位置、速度或加速度层面存在不连续点（例如，加速度突变，即“加加速度/Jerk”无限大），就会对系统产生冲击。一个理想的、不会引起冲击的轨迹，需要在其高阶导数上都是连续的。

加加速度是现代高端机器人运动规划中最为关注的指标，代表了“冲击度”或“舒适度”。伺服电机的转矩与加速度成正比（T = Ja）。因此，加加速度直接对应着转矩的变化率。不连续的加加速度意味着电机转矩需要瞬间突变，这在实际中是做不到的，会导致驱动器饱和并产生强烈的激励，激发系统的高频振动。

在轨迹规划中的体现：

- 低阶规划器：许多简单的轨迹规划器（如仅使用点位 PTP 运动，或只有S速度曲线的 CP 运动）只能保证位置和速度的连续，其加速度是梯形的（即加加速度在拐点处为无穷大），这就埋下了振动的隐患。

- 高阶规划器：先进的轨迹规划器会采用S型加减速或更高阶的规划（如多项式轨迹），其核心就是保证加加速度是连续的（通常是常数或梯形），从而从根本上消除了转矩冲击。

加速度不连续是比加加速度不连续更常见、但也更容易被发现的问题。加速度的突变意味着力或转矩的突变。根据牛顿第二定律，即使加速度从一个值跳到另一个值，也会对机械结构产生一个“阶跃”激励。这种激励会像锤子敲击一样，激发机器人一阶或二阶固有频率，导致明显的低频衰减振荡。

在轨迹规划中的体现：

- 梯形速度曲线：在加速度从0升到最大值，或从最大值降到0的瞬间，加速度是不连续的。这是许多经济型系统或简单应用中振动的直接来源。

- 路径的不连续：例如，在使用lookahead进行速度规划时，两条直线路径的尖锐拐角处，速度方向瞬间改变，意味着加速度在理论上为无穷大，实践中则表现为剧烈的抖动和停顿。

然而，即使轨迹本身是光滑的（例如完美的S曲线），但如果参数设置得过于激进，同样会引发振动。① 即使加加速度是恒定的，如果过高，也意味着系统被要求以极快的速度“拉起”或“卸掉”转矩。这会对伺服驱动器造成极大的负担，可能使其进入非线性饱和区，控制性能下降；激励起系统中那些对高频转矩变化敏感的结构模态（例如，谐波减速机的扭振、末端连杆的弯曲模态），从而产生高频抖动；② 高加速度意味着需要大的转矩，高速度意味着存在大的动能。当以高加速度运动到目标点并急停时，巨大的动能需要被瞬间吸收。这会放大机械结构中的柔性（如连杆弯曲、减速机扭转变形）。当运动停止时，储存的弹性势能会释放，引起末端明显的“过冲”和振荡，还会使得动力学耦合效应（如哥氏力、离心力）更加显著，增加了控制器的补偿难度，容易引起不稳定和振动；③ 当机器人执行周期性轨迹（如在喷涂、去毛刺应用中常见的来回摆动）时，轨迹本身的频率成为一个持续的激励源。如果这个轨迹频率（或其谐波）接近机器人本体或负载的固有频率，就会引发共振。

4. 控制算法局限性：

标准的PID控制对于非线性、强耦合的机器人系统来说，有时显得力不从心。它很难在全工作空间内都保持最优性能。仅靠反馈控制（PID）是“事后补救”。前馈控制可以根据已知的动力学模型，提前计算出克服惯性、哥氏力、离心力等所需的转矩，从而极大减少跟踪误差和振动；机器人的关节摩擦（静摩擦、动摩擦）是非线性的。不准确的摩擦补偿会导致低速爬行或在速度过零时产生抖动；串联机器人的六个关节是高度耦合的。一个关节的运动会产生作用在其他关节上的惯性力、哥氏力和离心力。如果控制算法没有很好地解耦这些动态力，就会引起相互干扰和振动。

5. 负载与外部因素。① 机器人实际负载（质量、转动惯量）与控制器中设置的负载参数不符，导致基于模型的控制（如前馈）失效；② 负载重心不在第六轴法兰盘的中心，会产生额外的偏心力矩；③ 如果负载本身是柔性体，例如长杆、薄板等，本身具有低固有频率，容易在机器人运动时发生晃动；④ 安装在机器人外部的电缆和气管（管线包）随着机器人运动而摆动，其质量和柔性会改变整个系统的动力学特性，可能引发低频振动；⑤ 机器人底座刚度不足或安装不牢固，在机器人运动时底座本身会发生振动，并反馈给机器人本体。

- 振动抑制的方法

振动抑制主要分为两大类：反馈控制和前馈控制。

（一）反馈控制

原理：通过传感器（如加速度计、编码器）实时测量系统的振动或位置，控制器根据测量值与期望值的偏差，计算控制力（如电流、扭矩）来主动抵消振动。

常见方法有：

- PID控制：最基础广泛的方法，通过比例、积分、微分三个环节来校正系统偏差。但对于谐振点抑制效果有限。

- 陷波滤波器：在反馈回路中引入，专门用于滤除特定频率的信号，从而抑制该频率的振动。

- 鲁棒控制：考虑系统模型的不确定性，设计控制器使其在参数变化时仍能保持稳定和性能。

- 自适应控制：能够在线识别系统动态特性（如谐振频率的变化），并自动调整控制器参数。

（二）前馈控制

一、采用主动动态平衡机构消除串联机械臂的振动力和振动力矩

采用质量块或旋转圆盘产生平衡力或平衡力矩用以抵消机械的振动力和振动力矩，且采用的质量块或旋转圆盘都有独立的驱动器和控制器。由于可以将多个任意方向的振动力和振动力矩表示成合力或合力矩的形式，只需在合振动力或合振动力矩的方向添加运动平衡块。因此，系统只需使用最少数量的额外部件，可有效减少额外增加的质量与惯量。此外，适应度高也是主动动态平衡的另一大优势。当机构的质量或惯量参数发生改变时（如机械臂的负载变化），主动动态平衡机构由于具备主控能力可以根据振动力或振动力矩的变化实时调节其产生的平衡力或平衡力矩。 参考：王琨.提高串联机械臂运动精度的关键技术研究[D].中国科学技术大学[2025-11-16].DOI:10.7666/d.Y2353881.

二、通过输入轨迹处理抑制振动

原理：不依赖实时测量反馈，而是通过预先对输入命令（即输入轨迹）进行“整形”或“滤波”，生成一个优化的新指令。这个新指令在理论上能使系统在运动结束时或过程中不产生残余振动。

核心思想：振动是由输入能量激励了系统的固有频率引起的，那么我们就设计一个输入，使其产生的能量恰好相互抵消。

优势：无需额外传感器，计算在运动前完成，不会影响闭环系统的稳定性。非常适合已知负载和工况的精密点位运动。

方法：

1. 轨迹平滑/规划

这是最基础的方法，通过设计平滑的轨迹从源头上减少激发振动的能量。系统的振动往往由输入指令中的高频分量（即突变、不平滑的部分）激发。通过使用高阶平滑的函数来描述位置、速度、加速度，可以显著减少高频能量。

常用轨迹：

- S曲线加减速：相比传统的梯形速度曲线，S曲线的加速度是连续的（加加速度Jerk有限），能极大地减小冲击和振动。

- 多项式轨迹：使用五次或更高次多项式规划轨迹，可以保证位置、速度、加速度甚至加加速度的连续性。

适用场景：所有运动控制系统的基础，能有效抑制中高频振动，但对于系统固有频率附近的强烈谐振，抑制能力有限。

2. 输入整形

输入整形是一种非常经典且有效的时域前馈技术。传统的输入整形原理是将原始的脉冲指令（如一个阶跃信号）分解为一系列幅度和时序经过精心计算的脉冲序列。这些脉冲产生的振动响应在时间上会相互叠加并抵消，从而使系统在运动结束后没有残余振动。关键参数需要已知系统的固有频率和阻尼比。

工作流程：原始指令 u(t) -> 经过输入整形器（一个脉冲序列）-> 生成整形后的指令 u_shaped(t) ->系统执行 u_shaped(t)，实现无残余振动。

类型有：

- ZV整形器：由2个脉冲组成，能完全抵消指定频率的振动，但对模型误差敏感。

- ZVD整形器：由3个脉冲组成，对频率和阻尼比的建模误差有更好的鲁棒性。

- EI整形器：具有更好的鲁棒性，但脉冲数量更多，会导致更长的整形时间。

缺点：会引入时间延迟（等于整形器的长度），并且对非线性强或时变系统效果会下降。

针对此种方法，还有一些最新研究。以下整理自 董岳.基于轨迹与整形技术的超精密运动平台残余振动抑制研究[D].哈尔滨工业大学,2021.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2021.007065.

针对应用闭环输入整形技术会放大外部干扰,而且难以兼顾系统高带宽与稳定性的问题，文献提出了一种基于闭环输入整形器、Smith预估器以及干扰观测器的残余振动抑制控制策略。首先对闭环输入整形技术进行分析，结合实际被控系统频率特性，针对带宽内频率特性清晰的谐振设计了双二次型陷波滤波器进行补偿。在此基础上，分别在控制回路中设计了预测控制器和干扰观测器，消除了闭环系统的潜在不稳定性，同时提高了系统的抗干扰能力。最后，考虑到系统对高带宽的需求，设计了高增益的PIL反馈控制器，兼顾运动控制系统的快速响应和残余振动抑制。 针对复杂工况背景下，单独设计使用运动轨迹或输入整形器很难同时实现轨迹延时时间最优和最大程度残余振动抑制的问题，提出一种基于数据驱动的轨迹与输入整形器联合参数整定方法。首先，针对传统S曲线对轨迹参数存在过度约束问题，提出了一种参数化S曲线的轨迹规划方法，增加了S曲线的参数自由度。然后，基于已辨识模型的阶次，建立轨迹与输入整形器的联合参数化模型，兼顾了预滤波器与输入整形器的优点。最后，基于超调和调整时间建立多目标函数和约束条件，通过在线采集数据、离线参数优化的迭代方式整定轨迹与输入整形器参数，进而获得最优的参考输入。

3. 滤波器（频域方法）

这是在频域对输入指令进行处理的方法，目标是衰减掉会激发系统谐振的频率分量。陷波滤波器是其中最重要和最常用的一种。它是一种在特定频率点及其附近具有极高衰减能力的带阻滤波器。它的频率响应特性像一个“V”字形凹槽（故名“陷波”），专门用于“挖掉”输入信号中在谐振频率处的能量。

传递函数（以S域为例）：

其中：

：需要抑制的谐振频率（陷波中心频率）。

：零点对应的阻尼比，影响陷波的深度。

：极点对应的阻尼比，影响陷波的宽度。

关键是通过设计，使滤波器在处的增益远小于1，从而将该频率的输入能量大幅衰减。

应用方式：

前馈路径：将陷波滤波器直接串联在指令生成器之后。系统接收到的指令已经是滤除了危险频率分量的“干净”指令。

r(t) -> [陷波滤波器] -> u_filtered(t) -> [被控对象] -> y(t)

反馈路径：作为反馈控制器的一个组成部分，用于抑制闭环系统内部的谐振。

设计步骤：

- 系统辨识：通过实验（如敲击测试、正弦扫频）或理论计算，确定系统的谐振频率和阻尼比。

- 参数设置：

（1）陷波频率：设置为系统的谐振频率。

（2）陷波深度：由和的比值决定。深度越深，抑制效果越强，但可能引起相位突变和系统不稳定。需要折衷。

（3）陷波宽度：由决定。宽度越宽，对频率变化的鲁棒性越好，但会过度衰减附近有用频率信号。

优点：概念清晰，在频域设计非常直观；实现简单，无论是模拟电路还是数字算法；计算开销小，实时性强。

缺点：对谐振频率的准确性非常敏感。如果实际频率漂移，陷波器就会失效；设计不当（如过深过窄）可能引入相位滞后，影响系统稳定性；主要用于抑制一个或几个离散的、已知的谐振峰。